PH使用说明

### 功能特点

土壤ph传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤ph的传感器。通过测量土壤的介电常数，能直接稳定地反映各种土壤的真实ph含量。土壤ph传感器可测量土壤ph值，是符合目前国际标准的土壤ph测量方法。适用于 土壤墒情监测、 科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储 、温室控制、精细农业等，同时在水利、气象 及各种颗粒物含水量的测量。

·测量精度高，响应速度快、互换性好

·密封性好，耐腐蚀，可长期埋入土壤中使用

·采用阻燃环氧树脂固化，完全防水，可承受较强的外力冲击

·钢针采用优质材料，可经受长期电解，可经受土壤中的酸碱腐蚀

·测量精度高，性能可靠，受土壤含盐量影响较小，可适用于各种土质

·具备电源反接保护功能

### 技术参数

| 信号输出类型 | RS485接口,Modbus协议 |
| --- | --- |
| 供电电压 | 7-24V/DC 直流 |
| 响应时间 | < 1 秒 |
| 最大功耗 | <1w |
| 土壤ph测量量程 | 4-9pH |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | 0℃～65℃ |
| 工作湿度 | 0-100%RH |
| 重量 | < 300克 |
| 尺寸 | 117mm* 87mm *51mm |
| 安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 |

### 电气连接

红色 (V+):  电源正

黑色 (G):  电源地

黄色 (T+): RS485+/A/T+

蓝色（绿色） (T- - ): RS485- - /B/T- -

### 安装说明

快速测量法：选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到石块之类坚硬物体，按照

所需测量深度刨开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，握紧传感器体垂直插入土壤，插

入时不可前后左右晃动，确保与土壤紧密接触。一个测点的小范围内建议测多次求平均。

埋地测量法：垂直挖直径大于 20 厘米的坑，深度按照测量需要，然后在既定深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋压实，确保与土壤紧密接触。稳定一段时间后，即可进行连续数天、数月乃至更长时间按的测量和记录。

如果在较坚硬的地表测量时，应先钻孔（孔径应小于探针直径） ，再插入土壤中并将土压实然后测量；传感器应防止剧烈振动和冲击，更不能用硬物敲击。由于传感器为黑色封装，在强烈阳光的照射下会使传感器使急剧升温（可达 5０℃以上） ，为了防止过高温度对传感器的温度测量产生影响，请在田间或野外使用时注意遮阳与防护．

### Modbus协议说明

Modbus 是一种串行通信协议，是 Modicon 为使用可编程逻辑控制器（PLC）而发表的。

它已经成为工业领域通信协议标准，并且现在是工业电子设备之间相当常用的连接方式。

Modbus 在工业现场中有着广泛的应用。Modbus 协议是一个主/从架构的协议。有一个节点是

主节点， 其他使用 Modbus 协议参与通信的节点是从节点。 每一个从设备都有一个唯一的地址。

通讯参数默认值为：波特率 9600bps，一个起始位，8 个数据位，无校验，一个停止位。

通讯协议为 Modbus RTU 协议。通讯参数可由设置程序或者 Modbus 命令改变。

### Modbus寄存器说明

| 参数名称 | 寄存器地址 （16进制） | 参数类型 | Modbus 功能号 | 参数范围及说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ph值 | ### 0x0000 | ### INT16,只读 | ### 3 | ### 4~9 | ### 7 |
| ### 湿度 | ### 0x0001 | ### INT16,只读 | ### 3 | ### 0~100% | ### 0 |
| ### 光照 | ### 0x0002 | ### INT16,只读 | ### 3 | ### 0~9999lx | ### 0 |
| ### Modbus 从机地址 | ### 0x0200 | ### UINT16,读写 | ### 3/6 | ### 1~255 | ### 1 |
| ### Ph校准值 | ### 0x0201 | ### UINT16,读写 | ### 3/6 | ### Xxxx | ### 0x0630 |

UINT16:16 位无符号整数寄存器

INT16:16 位有符号整数寄存器

UINT32:32 位无符号整数寄存器

UINT32:32 位有符号整数寄存器

BIT:位寄存器

### CRC16  校验说明以及例程

举例：读寄存器  0x0000H- - 0x0002H ，即ph、温湿度、光照度的测量值

请求： 01 03 00 00 00 03 05 CB （8  个字节）

| 备地址 | 1 字节 | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 功能号 | 1字节 | 0x03 |
| 起始寄存器地址 | 2字节 | 0x0000 |
| 寄存器数量 | 2字节 | 0x0002 |
| 校验 | 2字节 | 0x05CB |

响应： 01 03 08 07 02 50 00 01 00 A6 52 （11  个字节）

| 设备地址 | 1字节 | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| 功能号 | 1字节 | 0x01 |
| 有效字节数 | 1字节 | 0x01 |
| 数据 | 4字节 | 0x07（ph整数部分,BCD码） |
|  |  | 0x02（ph小数部分,BCD码） |
|  |  | 0x50（湿度整数部分,BCD码） |
|  |  | 0x02（湿度小数部分,BCD码） |
|  |  | 0x01（光照高字节,BCD码） |
|  |  | 0x02（光照低字节,BCD码） |
| 校验 | 2字节 | 0x A6 52 |